[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

"Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecol-Chief



wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdrój"

Obiekt :  

Oczyszczalnia ścieków Świeradów Zdrój

Adres :  

Obręb Nr 5 Świeradów-Zdrój



Roboty elektryczne



Inwestor : 

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój



ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój



Jednostka autorska :  

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra

Opracował :  

mgr inż. Andrzej Wróblewski                    Data : 2017-12-07

[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



Budowa :  

"Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecol-Chief wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdrój"

Obiekt :  

Oczyszczalnia ścieków Świeradów Zdrój 

Adres :  

Obręb Nr 5 Świeradów-Zdrój

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



 Str: 1

Lp. Opis działu

1 SŁUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA STNo23-20/250/II



2 INSTALACJE W BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNYM

2.1 Montaż agregatu prądotwórczego

2.2 Konstrukcje wsporcze w budynku

2.3 Montaż rozdzielnic

2.4 Układanie przewodów

2.5 Montaż opraw i osprzętu

2.6 Instalacja wyrównawcza budynku

3 INSTALACJE W BUDYNKU TECHNICZNYM

3.7 Konstrukcje wsporcze w budynku

3.8 Montaż rozdzielnic

3.9 Układanie przewodów

3.10 Montaż opraw i osprzętu

3.11 Instalacja wyrównawcza budynku

4 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

4.12 Roboty ziemne

4.13 Konstrukcje wsporcze

4.14 Montaż rozdzielnic i osprzętu

4.15 Układanie linii kablowych

4.16 Instalacja wyrównawcza i uziemiająca

4.17 Oświetlenie terenu oczyszczalni

5 AUTOMATYKA I WIZUALIZACJA



6 MONITORING CCTV OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW



- - -    Koniec wydruku    - - - 

[image: image3.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



Budowa :  

"Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecol-Chief wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdrój"

Obiekt :  

Oczyszczalnia ścieków Świeradów Zdrój 

Adres :  

Obręb Nr 5 Świeradów-Zdrój



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 SŁUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA STNo23-20/250/II



1



KNR 5-12 0001-01  1,000 stan.

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe linii napowietrznych SN o dł 12 m



2



KNR 5-12 0008-01  1,000 stacja

Montaż i stawianie stacji transformatorowych prefabrykowanych  STNo23-20/250/II na żerdziach wirowanych



pojedynczych o dł. 12 m



3



KNR 5-12 0006-02  1,000 szt.

Montaż układów odłącznikowych



4



KNR 5-12 0005-01  1,000 kpl.

Montaż ograniczników przepięć na stacji transformatorowej



5



KNR 5-12 0005-01  1,000 kpl.

Montaż podstaw bezpiecznikowych SN na stacji transformatorowej



6



KNR 5-12 0005-02  1,000 kpl.

Montaż kondensatorów na słupach i stacji transformatorowej



7



KNR 5-12 0010-01  1,000 kpl.

Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych (szafa istniejąca, wymiana przekładników i zabezpieczeń)



8



KNR 5-15 0701-01  1,000 szt.

Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie do 1.0 t



9



KNP 18 1311-01.01  1,000 szt

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III



10



KNR 5-15 0701-02  1,000 szt.

Podłączenie przewodów do transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie do 1.0 t



11



KNR 5-15 0702-01  4,000 podłącz.

Podłączenie przewodu prądowego strony 0,4kV



12



KNR 5-15 0702-02  1,000 podłącz.

Podłączenie bednarki uziemiającej do transformatorów dla napięcia do 30 kV



13



KNR 5-12 0011-02  3,000 m2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów



14



KNR 508-0611-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Montaż uziomu powierzchniowego, w wykopie o głębokości: do 0,6 m    grunt kat.III



15



KNR 508-0614-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,000 m

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu: III



16



KNR 5-08 0617-02  5,000 szt.

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm2



17



KNP 18 1327-01.02  1,000 odc

Pomiar linii kablowej 4-żyłowej (od trafo do szafki pomiarowej)



18



KNP 18 D13 1347-09  1,000 szt

Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej o napięciu do 110 kV



19



KNP 18 D13 1347-07  1,000 szt

Pomiar napięcia rażenia dotykowego w rozdzielniach o napięciu do 110 kV, pierwszy pomiar



2 INSTALACJE W BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNYM



2.1 Montaż agregatu prądotwórczego



20



KNR 5-04 1304-5  1,000 szt

Montaż zespołu prądotwórczego 170kVA na fundamencie stałym + żaluzje czerpni i wyrzutni z siłownikami



21



KNR 5-04 1501-6  1,000 szt

Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego



22



KNR 5-04 1502-6  1,000 szt

Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego



23



KNNR 005-0714-06-00 MRRiB 10,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, YKY 5x120

[image: image4.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



2.  INSTALACJE W BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNYM

2.1. Montaż agregatu prądotwórczego



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



24



KNR 510-0604-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłow. z żyłami miedzianymi, na napiecie do 1 kV, YKY 5x120



25



KNNR 005-0202-03-00 MRRiB 35,000 m

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, LgY 1x120



26



KNNR 005-0201-05-00 MRRiB 20,000 m

Przewody izolowane jednożyłowe, LgY 1x120 - wciągane do rur



27



KNR 510-0602-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

Obróbka na sucho kabli energetycznych jednożyłow. z żyłami miedzianymi, na napiecie do 1 kV, do 120 mm2



28



KNNR 005-0203-03-00 MRRiB 2,000 m

Przewody kabelkowe wciągane do rur - YStY 16x1,5



29



KNNR 5 209-4  4,000 m

Przewody YStY 16x1,5 układane w gotowych korytkach i na konstrukcjach



30



KNNR 5 203-1  12,000 m

Przewód LgY 1x2,5 wciągany do rur



31



KNNR 005-0202-01-00 MRRiB 6,000 m

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, LgY 2,5



32



KNNR 5 203-1  20,000 m

Przewód YStY 3x1 wciągany do rur (do siłowników żaluzji)



33



KNNR 5 209-4  10,000 m

Przewody YDY 4x1,5 układane w gotowych korytkach i w rurkach  (do wentylatora)



34



KNNR 005-0203-01-00 MRRiB 10,000 m

Przewody kabelkowe wciągane do rur - HDGs 5x1,5



35



KNNR 5 1201-4  8,000 szt

Osadzanie kołków kotwiących M10 w ścianie dla SZR



36



KNNR 5 405-9  1,000 szt

Montaż skrzynki SZR (cena ujęta w cenie agregatu) tylko robocizna



37



KNNR 5 1205-7  2,000 szt

Podłączanie siłownika sterowania żaluzjami



38



KNNR 5 1301-1  4,000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie



39



KNNR 5 1301-2  3,000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 3 fazach



40



KNNR 005-1302-07-00 MRRiB 1,000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy sygnalizacyjny



2.2 Konstrukcje wsporcze w budynku



41



KNNR 5 1201-4  62,000 szt

Osadzanie kołków kotwiących M10 w ścianie do mocowania konstrukcji wsporczych korytek



42



KNNR 5 1101-4  31,000 szt

Konstrukcje wsporcze korytek kablowych przykręcane o masie do 2 kg, 2 mocowania



43



KNNR 5 1105-7  25,000 m

Korytka o szer. 200 mm, h60,  stalowe kwasoodp



., z pokrywą przykręcane do gotowych otworów



44



KNNR 5 1105-7  6,000 m

Korytka o szer. 200 mm, h60,  stalowe ocynk., z pokrywą przykręcane do gotowych otworów



45



KNNR 5 1105-10  4,000 szt

Wykonanie łuku na korytku



46



KNNR 5 103-2  40,000 m

Rura o średnicy 22 mm (zejścia do osprzętu)



47



KNNR 5 705-1  8,000 m

Ułożenie rur oslonowych (HDPE 75 lub równoważna) przed zalaniem podłoża

[image: image5.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



2.  INSTALACJE W BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNYM

2.2. Konstrukcje wsporcze w budynku



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



48



KNNR 5 111-2  6,000 m

Kanał instalacyjny z PCW - listwy elektroinstalacyjne PCV 40x25



49



KNR 504-1804-02-20 IGM Warszawa 9,000 szt

Montaż przepustów kablowych systemowych w budynku



2.3 Montaż rozdzielnic



50



KNNR 5 1201-4  32,000 szt

Osadzanie kołków kotwiących M10 w ścianie



51



KNNR 5 405-9  1,000 szt

Przebudowa rozdzielnicy RGNN



52



KNNR 5 405-9  1,000 szt

Przebudowa rozdzielnicy AM



53



KNNR 5 405-9  1,000 szt

Montaż rozdzielnicy RO-W



54



KNNR 5 401-1  3,000 kpl

Montaż kaset sterowniczych wentylacji KS



55



KNNR 5 401-1  1,000 kpl

Montaż zespołów gniazd wtyczkowych ZG IP44



56



KNNR 5 405-9  1,000 szt

Montaż szafki SPO (tylko montaż), szafka w dostawie technologicznej



57



KNNR 5 1304-1  1,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy



58



KNNR 5 1304-2  2,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar



2.4 Układanie przewodów



59



KNNR 5 209-4  20,000 m

Przewody YDY 4x1,5 układane w gotowych korytkach i w rurkach



60



KNNR 5 209-4  35,000 m

Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych korytkach i w rurkach



61



KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 60,000 m

Układanie kabli w rurach - YKYżo 4x1,5



62



KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 15,000 m

Układanie kabli w rurach - 2YSLCY-J 4x4



63



KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 60,000 m

Układanie kabli w rurach - YKSLYekw 3x1



64



KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 30,000 m

Układanie kabli w rurach i korytkach - YKYżo 5x6



65



KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 55,000 m

Układanie kabli w rurach i korytkach - YKYżo 5x10



66



KNNR 005-0707-04-00 MRRiB 30,000 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych - YKYżo 5x10



67



KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 45,000 m

Układanie kabli w rurach - 2YSLCY-J 4x25



68



KNNR 5 209-4  15,000 m

Przewody YStY 3x1 układane w gotowych korytkach



69



KNNR 5 209-4  20,000 m

Przewody YStY 7x1 układane w gotowych korytkach



70



KNNR 5 707-1  100,000 m

Układanie kabla  Ethernet FTP 4x2x0,5 kat. 5e w budynkach



71



KNNR 5 1301-1  11,000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie

[image: image6.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



2.  INSTALACJE W BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNYM

2.4. Układanie przewodów



 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



72



KNNR 5 1301-2  12,000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach



73



KNNR 5 1302-5  12,000 odcinek

Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 7 żyłach



2.5 Montaż opraw i osprzętu



74



KNNR 5 308-5  5,000 szt

Gniazda instalacyjne wtyczkowe n/t ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, pojedyncze



75



Analiza własna  1,000 kpl

Zakup, dostawa i montaż instalacji alarmowej sygnalizacji obecności stężenia gazu Centralka alarmowa stężenia



gazów+zasilacz+sygnalizator optyczno-akustyczny+okablowanie



76



KNNR 5 1205-7  4,000 szt

Podłączanie wentylatorów i siłowników



77



KNNR 5 1304-5  1,000 szt

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy



78



KNNR 5 1304-6  6,000 szt

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar



79



KNNR 5 1305-1  1,000 próba

Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego



80



KNNR 5 1305-2  5,000 próba

Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego



2.6 Instalacja wyrównawcza budynku



81



KNNR 5 602-2  28,000 m

Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 25x4



82



KNNR 5 613-2  4,000 szt

Uchwyt uziemiający skręcany



83



KNNR 5 203-3  20,000 m

Przewód LgY 16 układanu luzem



84



KNNR 5 612-6  10,000 szt

Wykonanie połączenia śrubowego do szyny wyrównawczej



85



KNNR 5 726-1  20,000 szt

Zarobienie na sucho końca przewodu LgY 16



86



KNNR 5 611-1  1,000 szt

Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie



87



KNNR 5 612-6  1,000 szt

Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik



88



KNNR 5 1304-1  1,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy



89



KNNR 5 1304-2  5,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar



90



KNNR 5 1304-3  1,000 szt

Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy



91



KNNR 5 1304-4  1,000 szt

Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar



3 INSTALACJE W BUDYNKU TECHNICZNYM



3.7 Konstrukcje wsporcze w budynku



92



KNNR 5 1201-4  80,000 szt

Osadzanie kołków kotwiących M10 w ścianie do mocowania konstrukcji wsporczych korytek



93



KNNR 5 1101-4  40,000 szt

Konstrukcje wsporcze korytek kablowych przykręcane o masie do 2 kg, 2 mocowania



94



KNNR 5 1105-7  40,000 m

Korytka o szer. 200 mm, h60,  stalowe kwasodp., z pokrywą przykręcane do gotowych otworów

[image: image7.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



3.  INSTALACJE W BUDYNKU TECHNICZNYM

3.7. Konstrukcje wsporcze w budynku



 Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



95



KNNR 5 1105-10  6,000 szt

Wykonanie łuku na korytku



96



KNNR 5 103-2  110,000 m

Rura o średnicy 22 mm, (zejścia do osprzętu)



97



KNNR 5 705-1  4,000 m

Ułożenie rur oslonowych (HDPE 75 lub równoważna) przed zalaniem podłoża



98



KNR 504-1804-02-20 IGM Warszawa 27,000 szt

Montaż przepustów kablowych systemowych w budynku



3.8 Montaż rozdzielnic



99



KNNR 5 1201-4  32,000 szt

Osadzanie kołków kotwiących M10 w ścianie



100



KNNR 5 405-9  1,000 szt

Montaż rozdzielnicy RTNN



101



KNNR 5 405-9  1,000 szt

Montaż szafy automatyki RTnn-AKPiA



102



KNNR 5 405-9  2,000 szt

Montaż rozdzielnic ogólnych



103



KNNR 5 401-1  3,000 kpl

Montaż kaset sterowniczych wentylacji KS



104



KNNR 5 401-1  2,000 kpl

Montaż zespołów gniazd wtyczkowych ZG IP44



105



KNNR 5 405-9  3,000 szt

Montaż szafki SOO, SZH, SZP (tylko montaż), szafki w dostawie technologicznej lub istniejące



106



KNNR 5 1304-1  1,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy



107



KNNR 5 1304-2  8,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar



3.9 Układanie przewodów



108



KNNR 005-0203-01-00 MRRiB 6,000 m

Przewody kabelkowe wciągane do rur - HDGs 5x1,5



109



KNNR 5 209-4  90,000 m

Przewody YDY 4x1,5 układane w gotowych korytkach i rurkach



110



KNNR 5 209-4  95,000 m

Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych korytkach i rurkach



111



KNNR 5 209-4  50,000 m

Przewody YDY 4x2,5 układane w gotowych korytkach i rurkach



112



KNNR 5 209-4  25,000 m

Przewody YDY 5x6 układane w gotowych korytkach i rurkach



113



KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 10,000 m

Układanie kabli w kanałach i korytkach - YKYżo 3x2,5



114



KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 8,000 m

Układanie kabli w kanałach i korytkach - YKYżo 5x4



115



KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 8,000 m

Układanie kabli w kanałach i korytkach - YKYżo 5x6



116



KNNR 5 209-4  15,000 m

Przewody YStY 3x1 układane w gotowych korytkach



117



KNNR 5 209-4  50,000 m

Przewody YStY 7x1 układane w gotowych korytkach



118



KNNR 5 1301-1  11,000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie

[image: image8.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



3.  INSTALACJE W BUDYNKU TECHNICZNYM

3.9. Układanie przewodów



 Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



119



KNNR 5 1301-2  8,000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach



120



KNNR 5 1302-5  7,000 odcinek

Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 7 żyłach



3.10 Montaż opraw i osprzętu



121



KNNR 5 1201-1  90,000 szt

Osadzanie plastykowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie Przygotowanie podłoża do montażu opraw - 4



kołki na oprawę



122



KNNR 5 304-4  6,000 szt

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykręcane o 4 wlotach



123



KNNR 005-0307-01-10 MRRiB 4,000 szt

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych rodzaju : łącznik 1-biegunowy         -



124



KNNR 5 308-5  8,000 szt

Gniazda instalacyjne wtyczkowe n/t ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, pojedyncze



125



KNNR 5 512-5  18,000 kpl

Oprawy przemysłowe świetlówkowe 2x36W IP65 z kloszem



126



KNNR 5 406-1  3,000 szt

Montaz modułu awaryjnego Aw t>2h w oprawie



127



KNNR 5 1008-4  2,000 kpl

Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym



128



Analiza własna  1,000 kpl

Zakup, dostawa i montaż instalacji alarmowej sygnalizacji obecności stężenia gazu Centralka alarmowa stężenia



gazów+zasilacz+sygnalizator optyczno-akustyczny+okablowanie



129



KNNR 5 1205-7  4,000 szt

Podłączanie wentylatorów i siłowników



130



KNNR 5 405-6  1,000 szt

Montaż przycisku sterowniczego wyłacznika P.Poż.



131



KNNR 5 1304-5  1,000 szt

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy



132



KNNR 5 1304-6  12,000 szt

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar



133



KNNR 5 1305-1  1,000 próba

Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego



134



KNNR 5 1305-2  8,000 próba

Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego



3.11 Instalacja wyrównawcza budynku



135



KNNR 5 602-2  50,000 m

Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 25x4



136



KNNR 5 613-2  5,000 szt

Uchwyt uziemiający skręcany



137



KNNR 5 203-3  20,000 m

Przewód LgY 16 układanu luzem



138



KNNR 5 612-6  10,000 szt

Wykonanie połączenia śrubowego do szyny wyrównawczej



139



KNNR 5 726-1  20,000 szt

Zarobienie na sucho końca przewodu LgY 16



140



KNNR 5 612-6  2,000 szt

Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik



141



KNNR 5 1304-1  1,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

[image: image9.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



3.  INSTALACJE W BUDYNKU TECHNICZNYM

3.11. Instalacja wyrównawcza budynku



 Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



142



KNNR 5 1304-2  5,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar



143



KNNR 5 611-1  2,000 szt

Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie



144



KNNR 5 612-6  4,000 szt

Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik



145



KNNR 5 1304-3  1,000 szt

Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy



146



KNNR 5 1304-4  1,000 szt

Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar



4 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE



4.12 Roboty ziemne



147



KNNR 5 701-2  83,200 m3

Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III



148



KNNR 5 702-2  62,400 m3

Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III



149



KNNR 5 706-1  520,000 m

Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m



150



KNNR 5 705-1  85,000 m

Ułożenie rur HDPE 110 w rowie kablowym



4.13 Konstrukcje wsporcze



151



KNNR 5 1201-4  50,000 szt

Osadzanie kołków kotwiących M10 w ścianie do mocowania konstrukcji wsporczych korytek



152



KNNR 5 1101-4  25,000 szt

Konstrukcje wsporcze korytek kablowych przykręcane o masie do 2 kg, 2 mocowania



153



KNNR 5 1105-7  25,000 m

Korytka o szer. 100 mm z pokrywą, stal. nierdzewne, przykręcane do gotowych otworów



154



KNNR 5 103-2  30,000 m

Rura elektroinstalacyjna karbowana odporna na UV fi:40 (zejścia do osprzętu)



4.14 Montaż rozdzielnic i osprzętu



155



KNNR 5 401-1  10,000 kpl

Montaż skrzynki przyłączeniowej i sterowania lokalnego SPS z konstrukcją wsporczą



156



KNNR 5 401-1  1,000 kpl

Montaż szafki kom.



bezprzewodowej SO (przy osadnikach wtórnych)



157



KNNR 5 401-1  2,000 kpl

Montaż szafki kom. bezprzewodowej SN1, SN2 (na osadnikach wtórnych)



158



KNNR 5 405-9  6,000 szt

Montaż szafki SKK, SSP, SBF, SOW1, SOW2, AK20.1 (tylko montaż), szafki w dostawie technologicznej



159



KNNR 5 1304-1  1,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy



160



KNNR 5 1304-2  9,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar



4.15 Układanie linii kablowych



161



KNNR 005-0707-05-00 MRRiB 35,000 m

Układanie kabla YKY 5x120 w rowach kablowych i w budynku



162



KNNR 005-0726-11-00 MRRiB 2,000 szt

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla



YKY 5x120



163



KNNR 5 707-1  780,000 m

Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych

[image: image10.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



4.  INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

4.15. Układanie linii kablowych



 Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



164



KNNR 5 707-1  115,000 m

Układanie kabla YKY 3x2,5 w rowach kablowych



165



KNNR 5 707-1  650,000 m

Układanie kabla YKY 4x2,5 w rowach kablowych



166



KNNR 5 707-1  220,000 m

Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych



167



KNNR 5 707-1  350,000 m

Układanie kabla YKY 5x4 w rowach kablowych



168



KNNR 5 707-2  220,000 m

Układanie kabla YKY 4x6 w rowach kablowych



169



KNNR 5 707-2  255,000 m

Układanie kabla 2YSLCYK-J 4x2,5 w rowach kablowych



170



KNNR 5 707-2  215,000 m

Układanie kabla 2YSLCYK-J 4x4 w rowach kablowych



171



KNNR 5 707-2  210,000 m

Układanie kabla 2YSLCYK-J 4x6 w rowach kablowych



172



KNNR 5 707-1  115,000 m

Układanie kabla YKSLYekw 2x2x1 w rowach kablowych



173



KNNR 5 707-1  140,000 m

Układanie kabla YKSLYekw 3x1,5 w rowach kablowych



174



KNNR 5 707-1  390,000 m

Układanie kabla YKSLYekw 5x1,5 w rowach kablowych



175



KNNR 5 707-1  70,000 m

Układanie kabla YKSLYekw 7x1,5 w rowach kablowych



176



KNNR 5 707-1  460,000 m

Układanie kabla YKSLY 5x1,5 w rowach kablowych



177



KNNR 5 707-1  155,000 m

Układanie kabla YKSLY 7x1 w rowach kablowych



178



KNNR 5 707-1  1 295,000 m

Układanie kabla YKSLY 14x1 w rowach kablowych



179



KNNR 5 707-1  300,000 m

Układanie kabla  Profibus - BUS 2x0,64 w rowach kablowych (częściowo w budynkach)



180



KNNR 005-0713-01-00 MRRiB 80,000 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych.



Kabel światłowodowy wielomodowy 8-włóknowy ZW-NOTKtsd (G/62,5)



181



KNR 501-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 m

Budowa kanalizacji kablowej - ułożenie rur osłonowych z RHDPE 40/3,7 z warstwą poślizgową ułatwiającą



zaciąganie kabla



182



KNNR 005-1302-02-00 MRRiB 12,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy



183



KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 20,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy



184



KNNR 005-1302-04-00 MRRiB 8,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy



185



KNNR 005-1302-05-00 MRRiB 28,000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny



186



KNNR 005-1302-07-00 MRRiB 15,000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy sygnalizacyjny



4.16 Instalacja wyrównawcza i uziemiająca



187



KNNR 5 602-2  15,000 m

Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 25x4

[image: image11.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



4.  INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

4.16. Instalacja wyrównawcza i uziemiająca



 Str: 9

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



188



KNNR 5 203-3  10,000 m

Przewód LgY 16 układanu luzem



189



KNNR 5 612-6  10,000 szt

Wykonanie połączenia śrubowego do szyny wyrównawczej



190



KNNR 5 726-1  20,000 szt

Zarobienie na sucho końca przewodu LgY 16



191



KNNR 5 612-6  8,000 szt

Złącze kontrolne



192



KNNR 5 611-1  8,000 szt

Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie



193



KNNR 5 907-6  160,000 m

Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 30x4



194



KNNR 5 1304-1  1,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy



195



KNNR 5 1304-2  8,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar



4.17 Oświetlenie terenu oczyszczalni



196



KNNR 5 701-2  60,800 m3

Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III



197



KNNR 5 702-2  45,600 m3

Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III



198



KNNR 5 706-1  380,000 m

Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m



199



KNNR 5 705-1  85,000 m

Ułożenie rur HDPE75 w rowie kablowym



200



KNNR 5 707-1  130,000 m

Układanie kabla YKY 3x6 w rowach kablowych i słupach



201



KNNR 005-0726-05-00 MRRiB 18,000 szt

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla



3-żyłowego, o przekroju żył: do  16 mm2



202



KNNR 005-1302-02-00 MRRiB 9,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy



203



KNNR 5 612-6  3,000 szt

Wykonanie połączenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem



204



KNNR 5 611-1  3,000 szt

Spawanie bednarki w wykopie - podłączenie do uziomu



205



KNNR 5 1304-1  1,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy



206



KNNR 5 1304-2  3,000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar



207



KNNR 5 1001-2  3,000 szt

Demontaż, montaż i stawianie słupów oświetleniowych w nowych lokalizacjach



208



KNNR 5 1001-2  6,000 szt

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych oc. 6m  wraz z fundamentem betonowym



209



KNNR 5 1415-2  12,000 m2

Zabezpieczenie fundamentów betonowych



210



KNNR 5 1002-1  4,000 szt

Wysięgnik 1R kg mocowany na słupie



211



KNNR 5 1002-1  2,000 szt

Wysięgnik 2R kg mocowany na słupie

[image: image12.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : SWZ-001-001

Roboty elektryczne 



4.  INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

4.17. Oświetlenie terenu oczyszczalni



 Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



212



KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 6,000 kpl

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości



latarń 6 m



213



KNNR 5 1004-2  8,000 szt

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 40W IP66 na wysięgniku



214



KNNR 5 1301-1  8,000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie



215



KNNR 5 1304-5  1,000 szt

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy



216



KNNR 5 1304-6  7,000 szt

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar



5 AUTOMATYKA I WIZUALIZACJA



217



Analiza Własna  1,000 kpl

Zakup i dostawa urządzeń do wizualizacji (monitor LED 32", stanowisko komputerowe do dyspozytorni)



218



Analiza Własna  1,000 kpl

Oprogramowanie sterowników i paneli operatorskich wraz z uruchomieniem systemu powiadamiania



219



Analiza Własna  1,000 kpl

Oprogramowanie SCADA, moduł zmiennych archiwalnych, moduł dostępu do danych przez sieć Internet



6 MONITORING CCTV OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW



220



Analiza Własna  1,000 kpl

Zakup, dostawa i montaż kompletnego systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o kamery IP wg opisu technicznego



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


