[image: image1.jpg]STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 002-006-2011 KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Poprawa infrastruktury drogowej majacej na celu utatwienie dostepnosci
do infrastruktury turystycznej w Swieradowie - Zdroju

Adres: Swieradow Zdroj

Robot;;ér;}tarne w zakresie k;r;;hzac]lsamt;rnej i deszczowej z odtworzeniem nawierzchni
ulica Ratownikéw Gérskich

Inwestor : Gmina Miejska Swierad6w - Zdroj
59-850 Swieradéw - Zdréj, ul. Marszatka Pitsudzkiego 15

Wykonawca: Biuro Projektowe "SYNTECH" Synowiec i Juda sp. j. w Jeleniej Gorze
Jelenia Géra

Zvgmunt Szczurek
Upr nr 1656/87 2§ Sust2 8 bust3,§7,§13ust | pkt 2

hileRion “ﬁ]’ kcyjno-bugbwlanej
gl > i:7§ w3, §7,

L
§ 13 ust. pkt 4 i v,'/,/-/-?'"’@ )
ow SI., ul.lw

75781 2683, e-mail: budo-tech@onet.pl
Opracowal:  Zygmunt Szczurek tel. 75 781 2683, e-mai @onet.p




[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Zadanie :  

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż.



w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie - Zdroju

Kod CPV :  

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

Adres :  

Świeradów Zdrój,



Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż.

w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie - Zdroju

Kod CPV :  

45232440-8; 45232451-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 



ścieków; Roboty odwadniające i nawierzchniowe



Inwestor : 

Gmina Miejska Świeradów - Zdrój



59-850 Świeradów - Zdrój, ul. 11-go Listopada 35

Wykonawca : 

Roboty wykonywane w siłach obcych



Opracował :  

Zygmunt Szczurek


l. PREAMBUŁA

1. 
Wszyscy Oferenci powinni wycenić osobno każdy element Przedmiaru Robót Przedmiar Robót musi być odczytywany z wszystkimi innymi Dokumentami Kontraktu i uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem, ku pełnej satysfakcji Inżyniera.

2. 
Pomiar ilości

2.1. 
Ilość Pozycji

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze Robót są wielkościami szacunkowymi każdego rodzaju robót objętych Kontraktem i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad dla Przetargu. Wykonawca nie ma żadnych gwarancji, że będzie musiał wykonać ilości robót określone w którejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót bądź, że wielkości te nie będą różniły się od tych przedstawionych w Przedmiarach Robót.

Krótkie opisy pozycji przedstawione w Przedmiarze Robót są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu. Specyfikacji czy odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Ilości określone w Przedmiarach Robót są tymczasowe, jako określone na podstawie Planów do Zatwierdzenia, które wzięto za podstawę niniejszych Dokumentów Przetargowych i są przedstawione, aby stworzyć wspólne zasady Przetargu. Oferenci powinni dokładnie przestudiować wszystko co zostało zawarte w Dokumentacji Przetargowej, aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarach Robót, mierzone powinny być tylko Roboty Stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na Rysunkach lub poleconych na piśmie przez Inżyniera, o ile nie zostało to w Kontrakcie wyraźnie opisane bądź zalecone inaczej.

Wykonując roboty dodatkowe lub zamienne w kontrakcie, roboty te powinny być mierzone na tych samych zasadach jak te, które przyjęto Przedmiarze Robót.

Roboty, które nie zostały wyraźnie wymienione w przedmiarze robót będą uważane za zawarte w cenach innych pozycji.

Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu lub zagęszczenia.

2.2. 
Jednostki miary

Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Systemie (SI) i stosowane w Dokumentacji Projektowej. Nie powinno się stosować do pomiarów, wyceny, rysunków szczegółowych itp. żadnych innych jednostek oprócz tych zastosowanych w Dokumentacji Projektowej. 

Skróty stosowane w Przedmiarze Robót powinny być interpretowane następująco:

mm 
oznacza milimetr

cm
oznacza centymetr

m
oznacza metr

km
oznacza kilometr

mm2 
oznacza milimetr kwadratowy

m2   
oznacza metr kwadratowy

m3    
oznacza metr sześcienny

ha    
oznacza hektar

kg    
oznacza kilogram

t     
oznacza tona (l 000 kg)

Nr   
oznacza numer

h     
oznacza godzina

szt.
oznacza sztukę

kpl.
oznacza komplet

grub.
oznacza grubość

H
oznacza wysokość

S
oznacza szerokość

3. 
Warunki związane z płatnością

Metoda pomiaru wykonanych robót do zapłaty powinna być zgodna z Warunkami Kontraktu.

Kwoty Tymczasowe zawarte i tak nazwane w Przedmiarze Robót powinny być opłacane w całości bądź w częściach według uznania Inżyniera.

Każda pozycja Przedmiaru Robót, za którą zapłata jest w formie ryczałtu, powinna być opłacona po tym jak roboty objęte ryczałtem zostały wykonane, ku pełnej satysfakcji Inżyniera.

4. 
Wycenianie

Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robót powinny być wartościami globalnymi dla Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszelkimi Robotami Tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest Przetarg. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze robót powinny być podawane w złotych.

Ceny jednostkowe i ceny powinny być wpisywane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. Ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót.

Ceny jednostkowe powinny być stałe i nie powinny podlegać żadnym zmianom w czasie trwania kontraktu. Ceny pozycji w wycenionym Przedmiarze Robót powinny być zsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w poszczególnych tabelach Przedmiaru Robót oraz podsumowane w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów. 

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT.

Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementów robót. Dotyczy to np., ale się nie ogranicza do kosztów Wykonawcy związanych z przygotowaniem i prowadzeniem budowy takich jak: przygotowanie i prowadzenie biura, zakwaterowanie robotników, opieka medyczna, magazyny, warsztaty, itp, łącznie ze sprzętem, usługami komunalnymi, ogrzewaniem, konserwacją, opłatami za zużycie prądu, ścieki lub wodę – przeznaczonymi na potrzeby Placu Budowy i zaplecza Wykonawcy.

Ceny jednostkowe i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać) robociznę, transport, testowanie i kontrolę jakości, materiały; zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi; wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonania wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania, zakończenia i wymaganego Kontraktem utrzymania Robót, włączając ubezpieczenie, zysk, i w całości wszystkie ogólne zagrożenia, zobowiązania, całkowicie zgodnie z postanowieniami Kontraktu, oraz powzięcie wszelkich zobowiązań i odpowiedzialności w nim określonych.

Cena za Roboty Tymczasowe powinna być określona z uwzględnieniem faktu, że materiały, które będą wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy. 

Oferent powinien w swoich cenach jednostkowych uwzględnić wszystkie elementy wstępne i ogólne włączając opłaty za zajęcie pasa drogowego, tymczasowe objazdy i bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizację świetlną oraz zgodność z wszystkimi pozostałymi klauzulami Specyfikacji Technicznych i Warunków Kontraktu, które jak może mu się wydawać, nie zostały odpowiednio uwzględnione w innym miejscu Przedmiarów Robót.

5. 
Wypełnienie Przedmiaru Robót

W Przedmiarze Robót, ceny jednostkowe i ceny powinny być wpisywane w kolumnie z nagłówkiem „Cena jednostkowa”. Wszystkie ceny powinny być podawane w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

[image: image3.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



Zadanie :  

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie - 

Zdroju

Adres :  

Świeradów Zdrój,

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



 Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1



kanalizacja sanitarna

1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne

Numer specyfikacji :  ST - 01.01

1.2 45111200-0 Roboty  ziemne

Numer specyfikacji :  ST - 01.01

1.3 45230000-8 Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja sanitarna wraz z podejściami na posesje

Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

2



Kanalizacja deszczowa

2.4 45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne

Numer specyfikacji :  ST - 01.01.

2.5 45111200-0 Roboty  ziemne

Numer specyfikacji :  ST - 01.03.

2.6 45230000-8 Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja deszczowa wraz z podejściami do wpustów i zaślepień

Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

2.7 45232130-2 Remont rowu przdrożnego umocnionego

Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

3



Sieć wodociągowa

3.8 45111200-0 Roboty  ziemne

Numer specyfikacji :  ST - 01.01

3.9 45230000-8 Roboty montażowe

Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

4



Nawierzchnie dróg i chodników

4.10 45233142-6 Drogi i place - roboty rozbiórkowe i odbudowa na trasie kanałów

Numer specyfikacji :  ST - 01.05.

- - -    Koniec wydruku    - - - 

[image: image4.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



Zadanie :  

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie - 

Zdroju

Adres :  

Świeradów Zdrój,



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 kanalizacja sanitarna



1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne



Numer specyfikacji :  ST - 01.01

Kod CPV :  45100000-8

1



Pozycja złożona 32,500 m3

Usunięcie i rościelenie ziemi urodzajnej (humusu) warstwą 20 cm - mechanicznie i ręcznie na odkład i



przemieszczeniem - wywozem na czasowe składowanie w miejscach braku miejsca składowania w obrębie



prowadzonych wykopów



Numer specyfikacji :  ST - 01.02



65.0 * 2.50 * 0.2 = 32,500

Razem   =   32,500 m3



1.2 Roboty  ziemne



Numer specyfikacji :  ST - 01.01

Kod CPV :  45111200-0

2



Pozycja złożona 887,300 m3

Wykopy liniowe prowadzone mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji sanitarnej z ułożeniem urobku na odkład,



wywózką i gruntu na czasowe składowanie (w miejscach prowadzenia robót uniemożliwiających  składowanie urobku



przy wykopie).



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - wykopy w gruncie kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,

- wywózka  gruntu na czasowego składowania urobku,

- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów,

- kładki nad wykopami dla ruchu pieszego,

- podwieszenie i rozbiórka podwieszeń dla uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopów w miejscach występowania nawodnienia wykopów i wód opadowych,

- rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń i parkanów na trasie wykopów,

- odbudowa uszkodzonych w czasie robót systemów drenarskich, odwodnień budynków, uzbrojenia podziemnnego i

nadziemnego.

Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Ki4.1 - K4.3: (32.0 - 5.1) * 1.0 * (2.39 + 3.40) / 2 = 77,876

Ki4.3 - K4.13: (286.50 - 17.40) * 1.0 * (3.4 + 3.01 + 2.75 + 1.46 + 1.3 + 1.48 + 2.02) / 7 = 592,789

K4.13 - K4.15: 49.50 * 1.0 * (2.02 + 2.79 ) / 2 = 119,048

K4.7-K4.Z1: 2.5 * 1.0 * 2.33 = 5,825

K4.8-K4.Z2: 2.5 * 1.0 * 1.46 = 3,650

K4.10-K4.Z3: 2.5 * 1.0 * 1.20 = 3,000

K4.11-K4.Z4: 2.5 * 1.0 * 1.48 = 3,700

K4.13-K4.Z5: 4.5 * 1.0 * 2.02 = 9,090

K4.14-K4.Z6: 2.5 * 1.0 * 2.44 = 6,100

K4.15-K4a.1: 4.5 * 1.0 * (2.75 + 2.58) / 2 = 11,993

K4.2 - bud.nr 5: 5.0 * 1.0 * 1.50 = 7,500

K4.3 - bud.nr 3: 6.5 * 1.0 * 1.50 = 9,750

Dokopy dla studzien  ŚRED. GŁ. 2,20 m: 17 * 2.0 * (0.5 + 0.5) * 2.20 = 74,800

Minus roboty drogowe i humus

Drogi asfaltowe: - (17.0 + 8.0 + 39.0 + 55.50 + 34.50 + 15.0 + 16.0 + 16.50 + 20.50 + 29.0 + 4.5 + 4.5) * 1.0 * 0.08 = -  20,800

Droga kostka kamienna bazalt: - (9.5) * 1.0 * (0.08 + 0.10 + 0.08) = -  2,470

Chodnik betonowy: - 16.0 * 1.0 * 0.10 = -  1,600

Zieleń - humus: - 65.0 * 1.0 * 0.2 = -  13,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   887,300 m3



3



Pozycja 129,900 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. V



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



832.751 * 0.52 * 0.30 = 129,909

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   129,900 m3



4



Pozycja 61,700 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VI



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



61.70 = 61,700

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   61,700 m3

[image: image5.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



1.  kanalizacja sanitarna

1.2. Roboty  ziemne



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



5



Pozycja 41,110 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VII



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



41.11 = 41,110

Razem   =   41,110 m3



6



Pozycja złożona 742,500 m3

Zasypywanie wykopów mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji sanitarnej z odkładu i przywóżką gruntu na



czasowego składowania



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, gruntu kat. I-IV i gruntu



odspojonego kat. V-VII,

-  przywiezienie gruntu z czasowego składowania urobku,

- wywóz nadmiaru gruntu,

Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Urobek - grunt: 887.251 = 887,251

Podsypki i obsypki: - (33.80 + 71.40) = -  105,200

Studnie: - ( 3.14159 * 0.58^2 * 2.20 ) * 17 = -  39,525

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   742,500 m3



7



Pozycja złożona 144,700 m3

Wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora i uformowanie nasypów



W cenę jednostkową wchodzą:



- wywóz nadmiaru gruntu - gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  wbudowanie gruntu i uformowanie nasypu



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Podsypki i obsypki: 33.80 + 71.40 = 105,200

Studnie: ( 3.14159 * 0.58^2 * 2.20 ) * 17 = 39,525

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   144,700 m3



8



Pozycja 162,500 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia, grunt: kat.III - odtworzenie



zieleni



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



65 * 2.5 = 162,500

Razem   =   162,500 m2



9



Pozycja złożona 33,800 m3

Podsypki pod rurociągi grub. 10 cm na 100% tras wykopów i obsypki piaskowe do 20 cm nad wierzch rury, na 60%



długości wykopów  z piasku dowiezionego.



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Podsypki grub. 10 cm

rurociągi fi  250: (368.50 - 5.1 - 17.4 - 3.1) * 0.10 * 0.80 = 27,432

rurociągi fi 160: 33.0 * 0.10 * 0.60 = 1,980

Pod studnie: 17 * 1.60 * 1.60 * 0.10 = 4,352

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   33,800 m3



10



Pozycja złożona 118,900 m3

Obsypki  rurociągów do 20 cm nad wierzch rury, na 40% długości wykopów   z gruntu uzyskanego z wykopów



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Obsypki z piasku dowiezionego

rurociągi fi 160 i 200: (368.50 - 17.4 - 5.10 - 3.10) * 0.8 * 0.45 = 123,444

rurociągi fi 160 i 200: 33.0 * 0.60 * 0.35 = 6,930

Minus rura 250mm: - (3.14159 * 0.1^2 * (368.50 - 17.4 - 5.10 - 3.10)) = -  10,773

Minus rura 160 mm: - ( 3.14159 * 0.08^2 * 33) = -  0,664

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   118,900 m3



11



Pozycja 30,000 m

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem izolacją żużlem, przy średnicy rurociągu: 250 mm



1.3 Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja sanitarna wraz z podejściami na posesje



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

Kod CPV :  45230000-8

[image: image6.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



1.  kanalizacja sanitarna

1.3. Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja sanitarna wraz z podejściami na posesje



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



12



Pozycja złożona 368,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC  o śred.nom. 250 mm, układane w gotowym wykopie  w tym:



- próba szczelności



- rury osłonowe,



- montaż manszet gumowych dla rur osłonowych,



- oznakowanie miejsca przejścia  rurociągu  słupkiem  betonowymi z tabliczką

Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

Kod CPV :  45230000-8



6.5 + 25.5 + 20.5 + 21.5 + 47.5 + 18.5 + 39.0 + 55.5 + 34.5 + 15.0 + 16.0 + 18.5 + 20.5 + 29.0 = 368,000

Razem   =   368,000 m



13



Pozycja złożona 33,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred. 160 mm, układane w gotowym wykopie  w tym:



- podpięcie lub założenie zaślepki,



- próba szczelności



w tym dodatkowe przyłącza do budynków nie ujęte w dokumentacji projektowej:



- przyłącze od K4.2 do budynku nr 5 w ulicy 11 Listopada = 1 sztuka + rura 5 m D 160

- przyłącze od K4.3 do budynku nr 3 w ulicy 11 Listopada = 1 sztuka +  rura 6,5 m D 160

Numer specyfikacji :  ST - 01.04.



33 = 33,000

Razem   =   33,000 m



14



Pozycja złożona 17,000 kpl

Kompletne studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę z gotową podstawą z kinetami  i przejściami



szczelnymi, o śred. 1000 mm w gotowym wykopie,  właz D400 żeliwny  wypełniony betonem  zabezpieczeniem



Uwaga: studnie w terenie utwardzonym - właz montowany  z poziomem terenu na pierścieniu odciążającym, studnie



montowane w terenach rolnych, zielonych - wyniesione 15 cm nad teren, włazy obetonowane  w formie zaokrąglonego

stożka

Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

15



Pozycja złożona 22,500 m

Kompletne przewierty lub przeciski, rurami PE o średnicy nominalnej 315 mm,  w gruntach kategorii: III-IV wtym:



- montaż rury  przewodowej,



- uszczelnienie końców rury osłonowej manszetami gumowymi,



- oznakowanie miejsca przejścia  rurociągu 2-ma słupki betonowymi (po 1 z każdej strony przejścia),



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.



Przewiert 315 PCV: 5.1 + 17.4 = 22,500

Razem   =   22,500 m



16



Pozycja 6,000 kpl

Montaż zaślepek D160 dla przyłaczy kan. sanitarnej



17



Pozycja 1,000 kpl

Likwidacja istniejącego szamba przy budynku nr 3 przy ul 11 listopada przez demontaż i wypełnienie pospólką  i



utylizację materiałów z rozbiórki oraz wykonanie przepięcia do nowoprojektowanej studni K4.3.2



2 Kanalizacja deszczowa



2.4 Roboty przygotowawcze i ziemne



Numer specyfikacji :  ST - 01.01.

Kod CPV :  45100000-8

18



Pozycja złożona 3,000 szt

Ścinanie i karczowanie drzew  z  karczowanie pni z wywóżką dłużyc, gałęzi, karpiny wraz z robotami towarzyszącymi



Numer specyfikacji :  ST - 01.01.

19



Pozycja złożona 6,660 m3

Usunięcie i rościelenie ziemi urodzajnej (humusu) warstwą 20 cm - mechanicznie i ręcznie na odkład i



przemieszczeniem - wywozem na czasowe składowanie w miejscach braku miejsca składowania w obrębie



prowadzonych wykopów



Numer specyfikacji :  ST - 01.02.



16.65 * 2.0 * 0.20 = 6,660

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,660 m3

[image: image7.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



2.  Kanalizacja deszczowa

2.5. Roboty  ziemne



 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



2.5 Roboty  ziemne



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.

Kod CPV :  45111200-0

20



Pozycja złożona 218,000 m3

Wykopy liniowe prowadzone mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji deszczowejj z ułożeniem urobku na



odkład, wywózką i gruntu na czasowe składowanie (w miejscach prowadzenia robót uniemożliwiających  składowanie



urobku przy wykopie).



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - wykopy w gruncie kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,

- wywózka  gruntu na czasowego składowania urobku,

- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów,

- kładki nad wykopami dla ruchu pieszego,

- podwieszenie i rozbiórka podwieszeń dla uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopów w miejscach występowania nawodnienia wykopów i wód opadowych,

- rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń i parkanów na trasie wykopów,

- odbudowa uszkodzonych w czasie robót systemów drenarskich, odwodnień budynków, uzbrojenia podziemnnego i

nadziemnego.

Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Wylot - D1: 33.5 * 1.10 * ((2.60 + 1.60 ) / 2  + 0.10) = 81,070

D1- W1: 45.50 * 1.10 * ((1.60 + 1.20) / 2 + 0.10) = 75,075

Do posesji i wpustów ulicznych: 16.50 * 1.20 * (1.60 + 0.10) = 33,660

Separator D1200: 3.80 * 2.20 * 2.20 = 18,392

Osadnik D1200: 3.20 * 2.20 * 2.20 = 15,488

Minus roboty drogowe i humus

Drogi asfaltowe: - (18.5 + 10.50) * 1.0 * 0.08 = -  2,320

Zieleń - humus: - 16.65 * 1.0 * 0.2 = -  3,330

Razem wykopy = 218,035

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   218,000 m3



21



Pozycja 34,000 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. V



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



( 218.035 * 0.52) * 0.60 * 0.50 = 34,013

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   34,000 m3



22



Pozycja 20,400 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VI



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



(( 218.035 * 0.52) * 0.60) * 0.60 * 0.50 = 20,408

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   20,400 m3



23



Pozycja 13,605 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VII



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



(( 218.035 * 0.52) * 0.60) * 0.40 * 0.50 = 13,605

Razem   =   13,605 m3



24



Pozycja złożona 155,215 m3

Zasypywanie wykopów mechanicznie i ręcznie z odkładu i przywóżką gruntu na czasowego składowania



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, gruntu kat. I-IV i gruntu



odspojonego kat. V-VII,



-  przywiezienie gruntu z czasowego składowania urobku,

- wywóz nadmiaru gruntu,

Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Urobek - grunt: 218.035 = 218,035

Podsypki i obsypki: - (8.312 + 37.30) = -  45,612

Studnie: - ( 3.14159 * 0.30^2 * 1.60 ) * 3 = -  1,357

Pod osadnik: - (1.60 * 1.60 * 3.20 - ( 3.14159 * 0.68^2 * 3.20 ) ) = -  3,543

Pod separator: - (1.60 * 1.60 * 3.80  - ( 3.14159 * 0.68^2 * 3.80 ) ) = -  4,208

Minus rura 200 mm: - ( 3.14159 * 0.12^2 * 16.50) = -  0,746

Minus rura 315 mm: - ( 3.14159 * 0.17^2 * 81.0 ) = -  7,354

Razem   =   155,215 m3

[image: image8.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



2.  Kanalizacja deszczowa

2.5. Roboty  ziemne



 Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



25



Pozycja złożona 44,800 m3

Wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora i uformowanie nasypów



W cenę jednostkową wchodzą:



- wywóz nadmiaru gruntu - gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  wbudowanie gruntu i uformowanie nasypu



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Podsypki i obsypki: (5.192 + 22.399) = 27,591

Studnie: ( 3.14159 * 0.30^2 * 1.60 ) * 3 = 1,357

Pod osadnik: (1.60 * 1.60 * 3.20 - ( 3.14159 * 0.68^2 * 3.20 ) ) = 3,543

Pod separator: (1.60 * 1.60 * 3.80  - ( 3.14159 * 0.68^2 * 3.80 ) ) = 4,208

Minus rura 200 mm: ( 3.14159 * 0.12^2 * 16.50) = 0,746

Minus rura 315 mm: ( 3.14159 * 0.17^2 * 81.0 ) = 7,354

44,799

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   44,800 m3



26



Pozycja 41,625 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia, grunt: kat.III - odtworzenie



zieleni



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



16.65 * 2.5 = 41,625

Razem   =   41,625 m2



27



Pozycja złożona 8,312 m3

Podsypki pod rurociągi grub. 10 cm na 100% tras wykopów i obsypki piaskowe do 20 cm nad wierzch rury, na 60%



długości wykopów  z piasku dowiezionego.



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Podsypki grub. 10 cm

rurociągi fi  200 i 315: (81.0 + 16.50) * 0.80 * 0.10 = 7,800

Pod osadnik: 1.60 * 1.60 * 0.10 = 0,256

Pod separator: 1.60 * 1.60 * 0.10 = 0,256

Razem   =   8,312 m3



28



Pozycja złożona 37,300 m3

Obsypki  rurociągów do 20 cm nad wierzch rury, na 40% długości wykopów   z gruntu uzyskanego z wykopów



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



Obsypki z piasku

rurociągi fi  200: 16.50  * 0.8 * 0.40 = 5,280

rurociągi fi  315: 81.0   * 0.80 * 0.50 = 32,400

Pod osadnik: 1.60 * 1.60 * 3.20 - ( 3.14159 * 0.68^2 * 3.20 ) = 3,543

Pod separator: 1.60 * 1.60 * 3.80  - ( 3.14159 * 0.68^2 * 3.80 ) = 4,208

Minus rura 200 mm: ( 3.14159 * 0.12^2 * 16.50) * ( - 1) = -  0,746

Minus rura 315 mm: ( 3.14159 * 0.17^2 * 81.0 ) * ( - 1) = -  7,354

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   37,300 m3



2.6 Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja deszczowa wraz z podejściami do wpustów i zaślepień



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

Kod CPV :  45230000-8

29



Pozycja złożona 81,000 m

Demontaż istniejącego rurociągu betonowego z wywózką gruzu z rozbiórki



Numer specyfikacji :  ST - 01.01.

30



Pozycja złożona 16,500 m

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śred.nom. 200 mm , układane w gotowym wykopie  z kształkami i



próbą szczelności



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.



10.50 + 3.0 + 1.50 + 1.50 = 16,500

Razem   =   16,500 m



31



Pozycja złożona 81,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śred.nom. 315 mm, układane w gotowym wykopie  z kształkami i



próbą szczelności



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

[image: image9.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



2.  Kanalizacja deszczowa

2.6. Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja deszczowa wraz z podejściami do wpustów i zaślepień



 Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



32



Pozycja złożona 1,000 kpl

Kompletne studnie z  tworzyw sztucznych, o śred. 600 mm w gotowym wykopie,  właz z teleskopem D400  z



zabezpieczeniem



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

33



Pozycja złożona 2,000 kpl

Kompletne studnie z  tworzyw sztucznych, o śred. 425 mm w gotowym wykopie,  właz z teleskopem D400  z



zabezpieczeniem



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

34



Pozycja złożona 2,000 kpl

Kompletne studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i koszem -



wpusty uliczne klasy C250 dostosowane do dróg górskich



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

35



Pozycja złożona 1,000 kpl

Kompletny osadnik D1200 wraz z pracami montażowymi .



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

36



Pozycja złożona 1,000 kpl

Kompletny separator D1200  węglowodorów ropopochodnych wraz z pracami montażowymi



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

37



Pozycja 1,000 m3

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych z B 20



- remont wylotu do rzeki



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

Kod CPV :  45231000-5

2.7 Remont rowu przdrożnego umocnionego



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

Kod CPV :  45232130-2

38



Pozycja 26,000 m

Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

39



Pozycja 1,000 kpl

Usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń z rowu i utylizacja - kalkulacja własna



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

40



Pozycja 52,000 1m2 naw.

Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW muru kamiennego rowu



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.



26 * 2 = 52,000

Razem   =   52,000 1m2 naw.



41



Pozycja 52,000 m2

Wykonanie spoinowania uprzednio przygotowaną zaprawą cementową murów



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

3 Sieć wodociągowa



3.8 Roboty  ziemne



Numer specyfikacji :  ST - 01.01

Kod CPV :  45111200-0

42



Pozycja złożona 5,000 m3

Wykopy liniowe prowadzone mechanicznie i ręcznie pod system sieci wodociągowej z ułożeniem urobku na odkład,



wywózką i gruntu na czasowe składowanie (w miejscach prowadzenia robót uniemożliwiających  składowanie urobku



przy wykopie).



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - wykopy w gruncie kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,

- wywózka  gruntu na czasowego składowania urobku,

- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów,

- kładki nad wykopami dla ruchu pieszego,

- podwieszenie i rozbiórka podwieszeń dla uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopów w miejscach występowania nawodnienia wykopów i wód opadowych,

- rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń i parkanów na trasie wykopów,

- odbudowa uszkodzonych w czasie robót systemów drenarskich, odwodnień budynków, uzbrojenia podziemnnego i

[image: image10.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



3.  Sieć wodociągowa

3.8. Roboty  ziemne



 Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



nadziemnego.

Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



3.5 * 1.6 * 0.90 = 5,040

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   5,000 m3



43



Pozycja złożona 3,600 m3

Zasypywanie wykopów mechanicznie i ręcznie z odkładu i przywóżką gruntu na czasowego składowania



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, gruntu kat. I-IV i gruntu



odspojonego kat. V-VII,



-  przywiezienie gruntu z czasowego składowania urobku,

- wywóz nadmiaru gruntu,

Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



5.0 - 0.30 - 1.10 = 3,600

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   3,600 m3



44



Pozycja złożona 1,400 m3

Wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora i uformowanie nasypów



W cenę jednostkową wchodzą:



- wywóz nadmiaru gruntu - gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  wbudowanie gruntu i uformowanie nasypu



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



1.4 = 1,400

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,400 m3



45



Pozycja złożona 0,300 m3

Podsypki pod rurociągi grub. 10 cm z piasku dowiezionego.



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



3.0 * 0.90 * 0.10 = 0,270

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   0,300 m3



46



Pozycja złożona 1,100 m3

Obsypki  rurociągów do 20 cm nad wierzch rury,



Numer specyfikacji :  ST - 01.03.



3.0 * 0.90 * 0.40 = 1,080

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,100 m3



3.9 Roboty montażowe



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

Kod CPV :  45230000-8

47



Pozycja 3,000 m

Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej  90 mm



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

48



Pozycja 1,000 szt

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach  PE, o średnicy nominalnej  80 mm



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

49



Pozycja 1,000 szt

Hydranty pożarowe naddziemne, z podwójnym zabezpieczeniem przeciw wyciekowi na kolanie stopowym



kołnierzowym, o średnicy nominalnej: 80 mm



Numer specyfikacji :  ST - 01.04.

4 Nawierzchnie dróg i chodników



4.10 Drogi i place - roboty rozbiórkowe i odbudowa na trasie kanałów



Numer specyfikacji :  ST - 01.05.

Kod CPV :  45233142-6

50



Pozycja złożona 375,700 m2

Rozebranie nawierzchni asfaltowych  na trasie prowadzonych robót wraz z warstwami konstrukcyjnymi:



- rozbiórka, wywózka i utylizacja (w tym opłary za składowanie),



- rozbióka krawężników



Numer specyfikacji :  ST - 01.05.

[image: image11.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



4.  Nawierzchnie dróg i chodników

4.10. Drogi i place - roboty rozbiórkowe i odbudowa na trasie kanałów



 Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



Drogi asfaltowe sanitarka: (17.0 + 8.0 + 39.0 + 55.50 + 34.50 + 15.0 + 16.0 + 16.50 + 20.50 + 29.0 + 4.5 + 4.5) * 1.30 = 338,000

deszczowa: (18.5 + 10.50) * 1.30 = 37,700

Razem   =   375,700 m2



51



Pozycja złożona 289,000 m2

Odbudowa nawierzchni  materiałem nowym na trasie prowadzonych robót dla dróg o nawierzchni tłuczniowej o



warstwach konstrukcyjnych:



- profilowanie i zagęszczenie



- piasek lub pospółka  grub. 10 cm,



- podbudowa tłuczniowa, tłuczeń 31,5-63 mm, grub. 12 cm po uwałowaniu,

- warstwa górna z tłucznia, tłuczeń od 0-63 mm, grub. 8 cm po uwałowaniu,

- krawężnik wystający na ławie betonowej z oporem

Numer specyfikacji :  ST - 01.05.



Drogi asfaltowe sanitarka: (17.0 + 8.0 + 39.0 + 55.50 + 34.50 + 15.0 + 16.0 + 16.50 + 20.50 + 29.0 + 4.5 + 4.5) * 1.00 = 260,000

deszczowa: (18.5 + 10.50) * 1.0 = 29,000

Razem   =   289,000 m2



52



Pozycja złożona 12,350 m2

Rozebranie nawierzchni  z kostki kamiennej na trasie prowadzonych robót :



- rozbiórka, wywózka i utylizacja (w tym opłary za składowanie),



Numer specyfikacji :  ST - 01.05.

Kod CPV :  45233142-6



Droga kostka kamienna bazalt: 9.5 * 1.30 = 12,350

Razem   =   12,350 m2



53



Pozycja złożona 19,200 m2

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowych na trasie prowadzonych robót o warstwach konstrukcyjnych:



- rozbiórka, wywózka i utylizacja (w tym opłary za składowanie),



- piasek lub pospółka  grub. 10 cm,



- podbudowa  betonowa,



- nawierzchnia betonu B20

Numer specyfikacji :  ST - 01.05.

Kod CPV :  45233142-6



Chodnik betonowy: 16.0 * 1.20 = 19,200

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   19,200 m2



- - -    Koniec  wydruku    - - - 

[image: image12.emf]

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Zadanie :  

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż.



w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie - Zdroju

Adres :  

Świeradów Zdrój,



Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż.

w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie - Zdroju

Inwestor : 

Gmina Miejska Świeradów - Zdrój



59-850 Świeradów - Zdrój, ul. 11-go Listopada 35

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Opracował :  ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

[image: image13.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.4



Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



Zadanie :  

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie - 

Zdroju

Adres :  

Świeradów Zdrój,



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 kanalizacja sanitarna

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne



....................................

Kod CPV: 45100000-8

1.2 Roboty  ziemne



....................................

Kod CPV: 45111200-0

1.3 Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja sanitarna wraz z podejściami na posesje



....................................

Kod CPV: 45230000-8

Razem :  kanalizacja sanitarna  ....................................

2 Kanalizacja deszczowa

2.4 Roboty przygotowawcze i ziemne



....................................

Kod CPV: 45100000-8

2.5 Roboty  ziemne



....................................

Kod CPV: 45111200-0

2.6 Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja deszczowa wraz z podejściami do wpustów i zaślepień



....................................

Kod CPV: 45230000-8

2.7 Remont rowu przdrożnego umocnionego



....................................

Kod CPV: 45232130-2

Razem :  Kanalizacja deszczowa  ....................................

3 Sieć wodociągowa

3.8 Roboty  ziemne



....................................

Kod CPV: 45111200-0

3.9 Roboty montażowe



....................................

Kod CPV: 45230000-8

Razem :  Sieć wodociągowa  ....................................

4 Nawierzchnie dróg i chodników

4.10 Drogi i place - roboty rozbiórkowe i odbudowa na trasie kanałów



....................................

Kod CPV: 45233142-6

Razem :   Nawierzchnie dróg i chodników  ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................


[image: image14.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



Zadanie :  

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie - 

Zdroju

Adres :  

Świeradów Zdrój,

PRZEDMIAR  ROBÓT



 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1



kanalizacja sanitarna



1.1 ST - 01.01 Roboty przygotowawcze i ziemne



Kod CPV :  45100000-8

Usunięcie i rościelenie ziemi urodzajnej (humusu) warstwą 20 cm - mechanicznie 1 ST - 01.02



  32,500 m3



i ręcznie na odkład i przemieszczeniem - wywozem na czasowe składowanie w



miejscach braku miejsca składowania w obrębie  prowadzonych wykopów



1.2 ST - 01.01 Roboty  ziemne



Kod CPV :  45111200-0

Wykopy liniowe prowadzone mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji 2 ST - 01.03.



  887,300 m3



sanitarnej z ułożeniem urobku na odkład, wywózką i gruntu na czasowe



składowanie (w miejscach prowadzenia robót uniemożliwiających  składowanie



urobku przy wykopie).



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - wykopy w gruncie kat. I-IV i gruntu

odspojonego kat. V-VII,

- wywózka  gruntu na czasowego składowania urobku,

- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów,

- kładki nad wykopami dla ruchu pieszego,

- podwieszenie i rozbiórka podwieszeń dla uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopów w miejscach występowania nawodnienia wykopów i

wód opadowych,

- rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń i parkanów na trasie wykopów,

- odbudowa uszkodzonych w czasie robót systemów drenarskich, odwodnień

budynków, uzbrojenia podziemnnego i nadziemnego.



Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. V 3 ST - 01.03.



  129,900 m3



Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VI 4 ST - 01.03.



  61,700 m3



Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VII 5 ST - 01.03.



  41,110 m3



Zasypywanie wykopów mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji sanitarnej 6 ST - 01.03.



  742,500 m3



z odkładu i przywóżką gruntu na czasowego składowania



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - zasypanie wykopów wraz z



zagęszczeniem, gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  przywiezienie gruntu z czasowego składowania urobku,

- wywóz nadmiaru gruntu,



Wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora i 7 ST - 01.03.



  144,700 m3



uformowanie nasypów



W cenę jednostkową wchodzą:



- wywóz nadmiaru gruntu - gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  wbudowanie gruntu i uformowanie nasypu



Wykonanie trawników dywanowych siewem, przy uprawie mechanicznej, bez 8 ST - 01.03.



  162,500 m2



nawożenia, grunt: kat.III - odtworzenie zieleni



Podsypki pod rurociągi grub. 10 cm na 100% tras wykopów i obsypki piaskowe 9 ST - 01.03.



  33,800 m3



do 20 cm nad wierzch rury, na 60% długości wykopów  z piasku dowiezionego.



Obsypki  rurociągów do 20 cm nad wierzch rury, na 40% długości wykopów   z 10 ST - 01.03.



  118,900 m3



gruntu uzyskanego z wykopów



Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem izolacją żużlem, przy średnicy 11



  30,000 m



rurociągu: 250 mm

[image: image15.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



1.  kanalizacja sanitarna

1.3. Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja sanitarna wraz z podejściami na posesje



 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



1.3 ST - 01.04. Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja sanitarna wraz z podejściami na



posesje



Kod CPV :  45230000-8

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC  o śred.nom. 250 mm, układane w gotowym 12 ST - 01.04.



  368,000 m



wykopie  w tym:



- próba szczelności



- rury osłonowe,



- montaż manszet gumowych dla rur osłonowych,



- oznakowanie miejsca przejścia  rurociągu  słupkiem  betonowymi z tabliczką

Kod CPV :  45230000-8



Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred. 160 mm, układane w 13 ST - 01.04.



  33,000 m



gotowym wykopie  w tym:



- podpięcie lub założenie zaślepki,



- próba szczelności



w tym dodatkowe przyłącza do budynków nie ujęte w dokumentacji projektowej:



- przyłącze od K4.2 do budynku nr 5 w ulicy 11 Listopada = 1 sztuka + rura 5 m D

160

- przyłącze od K4.3 do budynku nr 3 w ulicy 11 Listopada = 1 sztuka +  rura 6,5

m D 160



Kompletne studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę z gotową 14 ST - 01.04.



  17,000 kpl



podstawą z kinetami  i przejściami szczelnymi, o śred. 1000 mm w gotowym



wykopie,  właz D400 żeliwny  wypełniony betonem  zabezpieczeniem



Uwaga: studnie w terenie utwardzonym - właz montowany  z poziomem terenu



na pierścieniu odciążającym, studnie montowane w terenach rolnych, zielonych -

wyniesione 15 cm nad teren, włazy obetonowane  w formie zaokrąglonego stożka



Kompletne przewierty lub przeciski, rurami PE o średnicy nominalnej 315 mm,  w 15 ST - 01.04.



  22,500 m



gruntach kategorii: III-IV wtym:



- montaż rury  przewodowej,



- uszczelnienie końców rury osłonowej manszetami gumowymi,



- oznakowanie miejsca przejścia  rurociągu 2-ma słupki betonowymi (po 1 z



każdej strony przejścia),



Montaż zaślepek D160 dla przyłaczy kan. sanitarnej 16



  6,000 kpl



Likwidacja istniejącego szamba przy budynku nr 3 przy ul 11 listopada przez 17



  1,000 kpl



demontaż i wypełnienie pospólką  i utylizację materiałów z rozbiórki oraz



wykonanie przepięcia do nowoprojektowanej studni K4.3.2



2



Kanalizacja deszczowa



2.4 ST - 01.01. Roboty przygotowawcze i ziemne



Kod CPV :  45100000-8

Ścinanie i karczowanie drzew  z  karczowanie pni z wywóżką dłużyc, gałęzi, 18 ST - 01.01.



  3,000 szt



karpiny wraz z robotami towarzyszącymi



Usunięcie i rościelenie ziemi urodzajnej (humusu) warstwą 20 cm - mechanicznie 19 ST - 01.02.



  6,660 m3



i ręcznie na odkład i przemieszczeniem - wywozem na czasowe składowanie w



miejscach braku miejsca składowania w obrębie  prowadzonych wykopów



2.5 ST - 01.03. Roboty  ziemne



Kod CPV :  45111200-0

Wykopy liniowe prowadzone mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji 20 ST - 01.03.



  218,000 m3



deszczowejj z ułożeniem urobku na odkład, wywózką i gruntu na czasowe



składowanie (w miejscach prowadzenia robót uniemożliwiających  składowanie



urobku przy wykopie).



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - wykopy w gruncie kat. I-IV i gruntu

odspojonego kat. V-VII,

- wywózka  gruntu na czasowego składowania urobku,

- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów,

- kładki nad wykopami dla ruchu pieszego,

- podwieszenie i rozbiórka podwieszeń dla uzbrojenia podziemnego,

[image: image16.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



2.  Kanalizacja deszczowa

2.5. Roboty  ziemne



 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



- odwodnienie wykopów w miejscach występowania nawodnienia wykopów i

wód opadowych,

- rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń i parkanów na trasie wykopów,

- odbudowa uszkodzonych w czasie robót systemów drenarskich, odwodnień

budynków, uzbrojenia podziemnnego i nadziemnego.



Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. V 21 ST - 01.03.



  34,000 m3



Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VI 22 ST - 01.03.



  20,400 m3



Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VII 23 ST - 01.03.



  13,605 m3



Zasypywanie wykopów mechanicznie i ręcznie z odkładu i przywóżką gruntu na 24 ST - 01.03.



  155,215 m3



czasowego składowania



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - zasypanie wykopów wraz z



zagęszczeniem, gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  przywiezienie gruntu z czasowego składowania urobku,

- wywóz nadmiaru gruntu,



Wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora i 25 ST - 01.03.



  44,800 m3



uformowanie nasypów



W cenę jednostkową wchodzą:



- wywóz nadmiaru gruntu - gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  wbudowanie gruntu i uformowanie nasypu



Wykonanie trawników dywanowych siewem, przy uprawie mechanicznej, bez 26 ST - 01.03.



  41,625 m2



nawożenia, grunt: kat.III - odtworzenie zieleni



Podsypki pod rurociągi grub. 10 cm na 100% tras wykopów i obsypki piaskowe 27 ST - 01.03.



  8,312 m3



do 20 cm nad wierzch rury, na 60% długości wykopów  z piasku dowiezionego.



Obsypki  rurociągów do 20 cm nad wierzch rury, na 40% długości wykopów   z 28 ST - 01.03.



  37,300 m3



gruntu uzyskanego z wykopów



2.6 ST - 01.04. Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja deszczowa wraz z podejściami



do wpustów i zaślepień



Kod CPV :  45230000-8

Demontaż istniejącego rurociągu betonowego z wywózką gruzu z rozbiórki 29 ST - 01.01.



  81,000 m



Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śred.nom. 200 mm , układane 30 ST - 01.04.



  16,500 m



w gotowym wykopie  z kształkami i próbą szczelności



Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych o śred.nom. 315 mm, układane 31 ST - 01.04.



  81,000 m



w gotowym wykopie  z kształkami i próbą szczelności



Kompletne studnie z  tworzyw sztucznych, o śred. 600 mm w gotowym 32 ST - 01.04.



  1,000 kpl



wykopie,  właz z teleskopem D400  z zabezpieczeniem



Kompletne studnie z  tworzyw sztucznych, o śred. 425 mm w gotowym 33 ST - 01.04.



  2,000 kpl



wykopie,  właz z teleskopem D400  z zabezpieczeniem



Kompletne studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o 34 ST - 01.04.



  2,000 kpl



średnicy 500 mm: z osadnikiem i koszem - wpusty uliczne klasy C250



dostosowane do dróg górskich



Kompletny osadnik D1200 wraz z pracami montażowymi . 35 ST - 01.04.



  1,000 kpl

[image: image17.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



2.  Kanalizacja deszczowa

2.6. Roboty montażowe kanalizacji - Kanalizacja deszczowa wraz z podejściami do wpustów i zaślepień



 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



Kompletny separator D1200  węglowodorów ropopochodnych wraz z pracami 36 ST - 01.04.



  1,000 kpl



montażowymi



Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 37 ST - 01.04.



  1,000 m3



betonowych z B 20



- remont wylotu do rzeki



Kod CPV :  45231000-5



2.7 ST - 01.04. Remont rowu przdrożnego umocnionego



Kod CPV :  45232130-2

Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namułu: 38 ST - 01.04.



  26,000 m



30 cm



Usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń z rowu i utylizacja - kalkulacja własna 39 ST - 01.04.



  1,000 kpl



Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW muru kamiennego rowu 40 ST - 01.04.



  52,000 1m2



naw.



Wykonanie spoinowania uprzednio przygotowaną zaprawą cementową murów 41 ST - 01.04.



  52,000 m2



3



Sieć wodociągowa



3.8 ST - 01.01 Roboty  ziemne



Kod CPV :  45111200-0

Wykopy liniowe prowadzone mechanicznie i ręcznie pod system sieci 42 ST - 01.03.



  5,000 m3



wodociągowej z ułożeniem urobku na odkład, wywózką i gruntu na czasowe



składowanie (w miejscach prowadzenia robót uniemożliwiających  składowanie



urobku przy wykopie).



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - wykopy w gruncie kat. I-IV i gruntu

odspojonego kat. V-VII,

- wywózka  gruntu na czasowego składowania urobku,

- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów,

- kładki nad wykopami dla ruchu pieszego,

- podwieszenie i rozbiórka podwieszeń dla uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopów w miejscach występowania nawodnienia wykopów i

wód opadowych,

- rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń i parkanów na trasie wykopów,

- odbudowa uszkodzonych w czasie robót systemów drenarskich, odwodnień

budynków, uzbrojenia podziemnnego i nadziemnego.



Zasypywanie wykopów mechanicznie i ręcznie z odkładu i przywóżką gruntu na 43 ST - 01.03.



  3,600 m3



czasowego składowania



W cenę jednostkową wchodzą:



- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - zasypanie wykopów wraz z



zagęszczeniem, gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  przywiezienie gruntu z czasowego składowania urobku,

- wywóz nadmiaru gruntu,



Wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora i 44 ST - 01.03.



  1,400 m3



uformowanie nasypów



W cenę jednostkową wchodzą:



- wywóz nadmiaru gruntu - gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,



-  wbudowanie gruntu i uformowanie nasypu



Podsypki pod rurociągi grub. 10 cm z piasku dowiezionego. 45 ST - 01.03.



  0,300 m3



Obsypki  rurociągów do 20 cm nad wierzch rury, 46 ST - 01.03.



  1,100 m3

[image: image18.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4 Temat nr : 002-006-11W4

Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż hydrantu ppoż. w ulicy Ratowników 

Górskich w Świeradowie - Zdroju



3.  Sieć wodociągowa

3.9. Roboty montażowe



 Str: 5

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



3.9 ST - 01.04. Roboty montażowe



Kod CPV :  45230000-8

Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 47 ST - 01.04.



  3,000 m



90 mm



Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach  PE, o średnicy 48 ST - 01.04.



  1,000 szt



nominalnej  80 mm



Hydranty pożarowe naddziemne, z podwójnym zabezpieczeniem przeciw 49 ST - 01.04.



  1,000 szt



wyciekowi na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy nominalnej: 80 mm



4



Nawierzchnie dróg i chodników



4.10 ST - 01.05. Drogi i place - roboty rozbiórkowe i odbudowa na trasie kanałów



Kod CPV :  45233142-6

Rozebranie nawierzchni asfaltowych  na trasie prowadzonych robót wraz z 50 ST - 01.05.



  375,700 m2



warstwami konstrukcyjnymi:



- rozbiórka, wywózka i utylizacja (w tym opłary za składowanie),



- rozbióka krawężników



Odbudowa nawierzchni  materiałem nowym na trasie prowadzonych robót dla 51 ST - 01.05.



  289,000 m2



dróg o nawierzchni tłuczniowej o warstwach konstrukcyjnych:



- profilowanie i zagęszczenie



- piasek lub pospółka  grub. 10 cm,



- podbudowa tłuczniowa, tłuczeń 31,5-63 mm, grub. 12 cm po uwałowaniu,



- warstwa górna z tłucznia, tłuczeń od 0-63 mm, grub. 8 cm po uwałowaniu,

- krawężnik wystający na ławie betonowej z oporem



Rozebranie nawierzchni  z kostki kamiennej na trasie prowadzonych robót : 52 ST - 01.05.



  12,350 m2



- rozbiórka, wywózka i utylizacja (w tym opłary za składowanie),



Kod CPV :  45233142-6



Rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowych na trasie prowadzonych robót 53 ST - 01.05.



  19,200 m2



o warstwach konstrukcyjnych:



- rozbiórka, wywózka i utylizacja (w tym opłary za składowanie),



- piasek lub pospółka  grub. 10 cm,



- podbudowa  betonowa,



- nawierzchnia betonu B20

Kod CPV :  45233142-6



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 


