1
8

[image: image1.png]E Cil3/Cel3
2007.2013





	PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE I  KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Ryszard Marcinkowski

59-850 Świeradów Zdrój ul. Willowa 4

NIP  616-100-13-21


                P R O J E K T

B U D O W L A N O – W Y K O N A W C Z Y

	TEMAT: CZESKO-POLSKI SINGLTREK POD SMRKEM W GÓRACH IZERSKICH ŚCIEŻKI ROWEROWE 
                 CZĘŚĆ POLSKA – GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ – dł. 11,320 km



	INWESTOR:


	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
ul. 11-go  LISTOPADA 35
59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ



	BRANŻA:


	DROGOWA 


	ADRES:


	Obręb II Świeradów – Gmina Świeradów

                Dz. Nr.  20/245, 9/228, 6/223, 11,13/237, 18/238,

                              21/239, 16/226, 4/225, 5/224, 7/222 , 2/229


	DATA OPRACOWANIA:


	styczeń 2011 r.


OŚWIADCZENIE:

Opracowanie jest zgodne z wymogami Prawa Budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz spełnia wymagania i oczekiwania Inwestora.

	PROJEKTANT :
	mgr inż. Ryszard Marcinkowski
         upr.bud. Nr 497/78
Nr ew.  DOŚ/BO/0198/01 
	

	PROJEKTANT :
	Tomas Kvasnicka -ĆeMBA
Hanna Hermowa - ĆeMBA

	


[image: image2.png]/—\

SVAZEK OBCf “ SMRK

LESVfR'“\





SPIS TREŚCI :
OPIS TECHNICZNY :
1. Część wstępna.
1.1. Podstawa opracowania

                  1.2. Materiały wyjściowe do projektowania.

                  1.3. Zakres opracowania.

      1.4. Przedmiot i cel inwestycji.

      1.5. Stan istniejący.
2.   Opis projektowanych rozwiązań.
      2.1. Podstawowe dane techniczne projektowanej ścieżki rowerowej.

      2.2. Plan sytuacyjny.

      2.3. Niweleta ścieżek rowerowych.

      2.4. Opis zakresu robót do wykonania w sekcjach ścieżek rowerowych.
      2.5. Urządzenia obce.
3.   Uwagi eksploatacyjne.
4.   Uwagi końcowe.
5.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZAĄCZNIKI.
1. Mapa poglądowa ścieżek w skali 1 : 5 000  (rys. 1)
2. Opis wykonawczy sekcji z podziałem na odcinki sekcji
3. Poradnik budowy i standardy szlaków / ścieżek rowerowych /
OPIS TECHNICZNY
1. Część wstępna.
1.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy „Ścieżki rowerowe – część Polska  – Gmina Miejska Świeradów ” został opracowany na zlecenie Urzędu Miasta w Świeradowie Zdroju , zgodnie z umową   z dnia 12 grudnia 2010 roku.

1.2. Materiały wyjściowe do projektowania.
· mapa poglądowa w skali 1 : 5 000,
· inwentaryzacja stanu istniejącego przez Tomasa Kvasnickę
· „Drogi Leśne – poradnik techniczny – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
· (Warszawa – Bedoń 2006)
· wytyczne techniczne projektowania dróg leśnych wewnątrzzakładowych, wydane               w 1990 r. przez NZLP w Warszawie,
· uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Zakres opracowania.
W zakres opracowania zgodnie z umową wchodzi  projekt budowlany wykonawczy wraz z częścią kosztową, tj. przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacja techniczna wykonania robót.
Dokumentację wykonano dla obiektu niewymagającego pozwolenia na budowę (art. 29 ust.2 pkt 12  Prawo budowlane) . 
Dokumentację wykonano dla przeprowadzenia procedury przetargowej w rozumieniu   ustawy Prawo zamówień publicznych i w oparciu o wytyczne techniczne projektowania ścieżek rowerowych na podstawie PORADNIKA BUDOWY I STANDARDÓW SZLAKÓW – kategoria IV ścieżek rowerowych.
1.4. Przedmiot i cel  inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżek rowerowych szerokości do 1,00 m i długości  11320 mb  oznaczonych sekcjami na mapie sytuacyjnej  i opisach technicznych wykonawczych poszczególnych sekcji z podziałem na odcinki w metrach :

· 1    -  2536 mb
· 2    -  1219 mb
· 3    -    750 mb

· 4    -   2638 mb

· 5    –  2438 mb
· 6A  -  1511 mb

· 6B  –   228 mb
Celem inwestycji jest udostępnienie gruntów gminnych dla społeczeństwa do rekreacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  RC – PL na lata 2007-2013 . Realizacja programu jest uznawana w świecie za dobrą praktykę dotyczącą budowania przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych ścieżek.
1.5. Stan istniejący.
Trasa ścieżki rowerowej biegnie przez działki gminne i oznaczona jest w terenie kijami bambusowymi po stronie wewnętrznej 

Trudne warunki gruntowe, brak odwodnienia podłużnego i poprzecznego, duże spadki podłużne, brak właściwej nośności podłoża gruntowego powodują, że obecny szlak rowerowy jest praktycznie nieprzejezdny.

2. Opis projektowanych rozwiązań.
2.1. Podstawowe dane techniczne projektowanej ścieżki rowerowej :
· długość ścieżki                                                                                      -    11320 mb

· szerokość nawierzchni kamiennej dwuwarstwowej                            -   do 1,0 mb                   

· spadki poprzeczne ścieżki                                                                    -       max 20%
· odwodnienie ścieżki :                                                    -  poprzez spadki poprzeczne
· budowa przepustów                                                                        -    53,96 mb
· w tym :

· Ø 300 mm                                                                                 -    48,56  mb

· Ø 400 mm                                                                                 -      2,70  mb
· Ø 500 mm                                                                                 -      2,70  mb

· kładki z bali drewnianych , mostki                                                 -    92,00  mb

2.2. Plan sytuacyjny.
Przebieg trasy ścieżek rowerowych wraz z sekcjami  naniesiono na orientacyjny plan wysokościowy w skali 1:5000, sporządzony poprzez przeskalowanie mapy wysokościowej w skali 1 : 10 000.

Trasę ścieżek wytyczono w terenie za pomocą kijków bambusowych 
2.3. Niweleta ścieżek rowerowych.
Projektowana niweleta wyznaczona została przy uwzględnieniu istniejących warunków terenowych, w sposób mający zapewnić uzyskanie jak najkorzystniejszych robót ziemnych oraz bilansu tych robót.

Spadki niwelety zawarte są w przedziale od  1 % do 20 %.
 . 
2.4. Opis zakresu robót do wykonania w sekcjach ścieżek rowerowych.
Jezdnię zaprojektowano o szerokości do 1,00 m o przekroju poprzecznym jednostronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku do  20 %, 
Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni dwuwarstwowej kamiennej jak w opisach technicznych sekcji i ich częściach składowych .
Opis sekcji w załączeniu.
2.5.   Urządzenia obce.
Według danych właściciela terenu Gminy Świeradów pod pasem ścieżki rowerowej nie występuje podziemne uzbrojenie terenu.
3.   Uwagi eksploatacyjne.
· wykonywać coroczny wiosenny przegląd ścieżek rowerowych,

· powstałe w czasie eksploatacji dziury i wybicia należy bezwzględnie szybko i na bieżąco zabudować materiałem kamiennym i zagęścić zagęszczarką spalinową,

· dbać o właściwe spadki poprzeczne, co jest niezbędnym czynnikiem powierzchniowego odwodnienia ścieżek rowerowych , 
4.   Uwagi końcowe.
Całość prac należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania robót oraz wytycznymi technicznymi sporządzonymi przez Pana Kvasnickę.

Wszelkie ewentualne odstępstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a trudnymi do przewidzenia okolicznościami należy uzgodnić z autorem projektu tj. Tomasem Kvasnicka < tomas.kvasnicka@singltrek.cz >
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

Budowa pn. 

Ścieżki rowerowe o długości 11320 mb położone na terenach gminnych Gminy Świeradów Zdrój
Inwestor:

Urząd Miasta Świeradów Zdrój  59-850 Świeradów Zdrój ul. 11-go Listopada 1

Wykonawca:   z przetargu
Projektant :  Ryszard Marcinkowski zam. 59-850 Świeradów Zdrój ul. Willowa 4
Część opisowa

1. Zakres robót.

Roboty inwestycyjne nowe zgodnie z częścią opisową  projektu budowlanego wykonawczego.

2. Wykaz  obiektów.

· ścieżki rowerowe w 5-ciu sekcjach

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń.

1. Zagrożenia związane z robotami ziemnymi związane z wykopami 

2. Zagrożenia związane z robotami budowlanymi - prace na wysokości podczas prac murowych

    przy przepustach i prac ciesielskich związanych z konstrukcją kładek.

4. Oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

 Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować:

- Wyznaczenie strefy niebezpiecznej - za strefę niebezpieczną uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia.  Otwory niebezpieczne dla ludzi lub doły powinny być odgrodzone pełnymi barierami. 

- Doprowadzenie energii elektrycznej / agregat prądotwórczy /- prace związane z podłączeniem, badaniem , konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

- Zaopatrzenie budowy w wodę  

Wodę zdatną do picia i do celów higieniczno-sanitarnych w ilości nie mniejszej niż 20 litrów na l zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany.

- Zapewnienie urządzeń higieniczno-sanitarnych na budowie należy urządzić dla pracowników: szatnię, suszarnię odzieży, jadalnię, pomieszczenie do gotowania napojów, umywalnię, ustępy.

Szatnia o powierzchni użytkowej 0,65m2 na jednego pracownika, wyposażona w taborety w ilości zapewniającej możliwość siedzenia 50% załogi najliczniejszej zmiany

Suszarnia - 0,40m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany, suszarnia powinna znajdować się obok szatni.

Jadalnia – o powierzchni 1,1m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Należy jadalnię wyposażyć w stoły i taborety. zlewozmywak z ciepłą i zimna wodą, Jeżeli jadalnia nie znajduje się obok umywalni, to przy jadalni należy zainstalować umywalki (jedną na 20 pracowników)

Umywalnia - powinna być połączona z szatnią, na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno przypadać jedno stanowisko do mycia z dostępem do ciepłej wody

Ustępy - 1 oczko ustępowe na 25 pracowników.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników.

Wszyscy pracownicy pracujący na budowie powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach. pracownicy pracujący na wysokości z adnotacją o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości.

Przed przystąpieniem do pracy na budowie pracownicy powinni posiadać zaświadczenia o ukończonym szkoleniu wstępnym w zakresie BHP i p.poż. oraz instruktażu stanowiskowym. Podwykonawcy pracujący na budowie powinni udostępnić kopie orzeczeń lekarskich oraz zaświadczeń o ukończonym szkoleniu w zakresie BHP swoich pracowników kierownikowi budowy.

Ponadto pracowników przystępujących do rea1izacji robót ziemnych podczas instruktażu stanowiskowego bezpośredni przełożony powinien zapoznać z podstawowymi zasadami bezpiecznego wykonywania wykopów tj:

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu. należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 2Om.

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż lm od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną minimum 6m.

- Koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0.6 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie większej niż: 50cm nad dnem skrzyni środka transportu przy materiałach sypkich, 25cm  przy materiałach kamiennych.

- W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1m nad terenem.

- W czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę.

- Pracownicy wykonujący prace w wykopach powinni być wyposażeniu w obuwie i odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej (rękawice, kaski).

Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi sprawuje kierownik budowy .

Budowa przygotowana do realizacji powinna posiadać:

- Dokumentację budowlaną obiektów

- Projekt zagospodarowania placu budowy.

- Dziennik budowy.

- Wykaz pracowników przeszkolonych w zakresie bhp (dotyczy pracowników własnych,

   jak również pracowników podwykonawców).   

- Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanych 

  stanowiskach

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winny być w sposób trwały zabezpieczone przed możliwością ich utracenia bądź zniszczenia t.j. zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz dostępem osób niepowołanych.

